|  |  | Администрация городского поселения р.п. Воскресенское |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.ВОСКРЕСЕНСКОЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО муниципального РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Том I: |  |  | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положения о территориальном планировании

Заказчик: Администрация городского поселения р.п. Воскресенское

Муниципальный контракт: № от 10 июля 2018 г.

Исполнитель: ООО «НижНовСтройПроект»

г. Нижний Новгород - 2018 г.

Список исполнителей – участников подготовки проекта генерального плана

городского поселения р.п. Воскресенское

Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Администрация  городского поселения р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Исполнитель

ООО «НижНовСтройпроект» (г. Нижний Новгород)

Генеральный директор ________________________________________________С.А. Рыжов

Главный архитектор проекта __________________________________________Н.С. Журавлева

Главный инженер проекта ____________________________________________А.С. Паничева

В подготовке проекта генерального плана городского поселения р.п. Воскресенское также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, с участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание

Положения о территориальном планировании

| РАЗДЕЛ 1. Описание целей и задач территориального планирования…………………….. |  | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 Общие положения…………………………………………………………………... | 5 |
|  | 1.2 Нормативно-правовая база…………………………...…………………………….. | 6 |
|  | 1.3 Цели территориального планирования……………………………………………. | 9 |
|  | 1.4 Задачи территориального планирования………………………………………….. | 10 |
|  | 1.5 Основные технико-экономические показатели генерального плана ....………… | 11 |
| РАЗДЕЛ 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов ...…… |  | 14 |
|  | Глава 1. Виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения ....................................................................... | 14 |
|  | Глава 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории …. | 17 |
|  | Глава 3. Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства ………………………………………………... | 21 |

КАРТЫ В СОСТАВЕ ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Карта 1. Сводная карта (основной чертеж) генерального плана территории                                                    муниципального образования городское поселение р.п. Воскресенское

Воскресенского муниципального района Нижегородской области                М 1:25000 М 1:5000

Карта 2. Карта границ населенных пунктов                                                                         М 1:5000

Карта 3. Карта функциональных зон поселения                                                                  М 1:5000

Карта 4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры    М 1:5000

Карта 5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры       М 1:5000

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 Общие сведения

- Генеральный план городского поселения р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:

- положения о территориальном планировании;

- карты территориального планирования.

- В положениях о территориальном планировании утверждены:

- цели и задачи территориального планирования;

- положения, касающиеся изменения границ территорий и земель;

- положения, касающиеся видов, назначения и наименования, планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения;

- характеристики зон с особыми условиями использования территории;

- параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства.

- В картах территориального планирования утверждены:

- функциональные зоны и параметры их планируемого развития;

- планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации  допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

- Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и размещения планируемых объектов капитального строительства местного значения поселения.

- Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения муниципального образования городского поселения р.п. Воскресенское. Результат расчета приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Результат расчета численности населения городского поселения р.п. Воскресенское

| Наименование | Оптимистический сценарий |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2048 г. |
| Городское поселение р.п. Воскресенское | 7978 | 10440 |

1.2 Нормативно-правовая база

Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Нормативно-правовая база

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 22.12.2004 № 190 – ФЗ от 29.12.2004 |
| 2 | Земельный Кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 28.09.2001 № 136 – ФЗ от 25.10.2001 |
| 3 | Лесной кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 08.11.2006 № 200 – ФЗ от 04.12.2006 |
| 4 | Водный кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 12.04.2006 № 74 – ФЗ от 03.06.2006 |
| 5 | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» | Принят ГД ФС РФ 20.12.2001 № 7 – ФЗ от 10.01.2002 |
| 6 | Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» | Принят ГД ФС РФ 03.12.2004 № 172 – ФЗ от 21.12.2004 |
| 7 | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Принят ГД ФС РФ 16.09.2003 № 131 – ФЗ от 06.10.2003 |
| 8 | Закон Нижегородской области «Об утверждении границ, состава территории Воскресенского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Воскресенского муниципального района» | Принят Законодательным Собранием 24 октября 2005 года № 141-З от 24.10.2005г. |
| 9 | СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» | Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 29 октября 2002 г. № 150 |
| 10 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 |
| 11 | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | Приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 с 1 июня 2002 г. |
| 12 | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» | Приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 24 с 1 января 2002 г. |
| 13 | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр и введен в действие с 01 июля 2017 г. |
| 14 | Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования | Приняты и введены в действие Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. № 1420 |
| 15 | СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» | Утвержден постановлением Госстроя СССР, Госплана СССР и Минобороны СССР от 26 апреля 1990 г. № 1с |
| 16 | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) |
| 17 | СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) |
| 18 | СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 626 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНИП 2.04.01 -85*) |
| 19 | СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 280 и введен в действие с 1 января 2013 г. (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) |
| 20 | СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 780 и введен в действие с 20 мая 2011 г. (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) |
| 21 | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» | Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 178 |
| 22 | РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» | Утверждена: Министерствомтоплива и энергетики РоссийскойФедерации 07.07.94, Российским акционернымобществом энергетики и электрификации "ЕЭС России"31.05.94 |
| 23 | РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети» | Утвержден Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 12.10.2000, введен в действие информационным письмом от 26.10.2000 г. № 6906 |
| 24 | СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» | Одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. № 194 |
| 25 | СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266 и введен в действие с 01 июля 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*) |
| 26 | СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 275 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) |
| 27 | СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований» | Утвержден приказом МЧС РФ от 29 октября 2001г. № 471 ДСП |
| 28 | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» | Принят и введен в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 |
| 29 | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» | Утверждены заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 г. № 36 |
| 30 | Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 |
| 31 | «Концепция развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года» | Разработана НИПИ территориального развития и транспортной инфраструктуры (г.Санкт-Петербург) |
| 32 | Схема территориального планирования Нижегородской области | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 254 |
| 33 | Схема территориального планирования Воскресенского муниципального района Нижегородской области | Утверждена решением Земского Собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области №69 от 06.09.2013 |
| 34 | Концепция демографического развития Нижегородской области на период до 2020 года | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года №201 |
| 35 | Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижегородской области на 2010-2014 года и на перспективу до 2020 года» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.08.2010 №560 |
| 36 | Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области до 2020 года» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 23.10.2013 № 767 |
| 37 | Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов | Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 26 мая 2011 г. № 244 |
| 38 | Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» | Принят Постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 марта 2008г. № 936-IV |
| 39 | Рекомендации по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области | Утверждены приказом Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 09.04.2012 № 01-10/17-1 |
| 40 | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Принят ГД ФС РФ 04.07.2008 № 123 – ФЗ от 22.07.2008, действующая редакция от 13.07.2015 |
| 41 | СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» | Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181 |
| 42 | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | Утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 |
| 43 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области | # Утверждены Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921 |
| 44 | Местные нормативы градостроительного проектирования р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области | # Утверждены решением поселкового Совета # р.п. Воскресенское от 20 октября 2017 г. |
| 45 | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2033 годы. | # Утверждено постановлением администрации р.п. Воскресенское от 31.01.2018 №12 |
| 46 | Схема водоснабжения и водоотведения на территории р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2020 года | Утверждено решением поселкового Совета р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19 декабря 2013года № 26 |
| 47 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п. Воскресенское на 2016-2025 годы | # Утверждено решением поселкового Совета р.п. Воскресенское от 02.09.2016 года № 27 |
| 48 | Схема теплоснабжения р.п. Воскресенское на 2016-2025 годы | Утверждена решением поселкового Совета р.п. Воскресенское от 23.09.2016 г. № 30 |
| 49 | Муниципальная адресная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2016 – 2025 годы | Утверждена постановлением администрации р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района от 07.11.2016 года №177 |

1.3 Цели территориального планирования

Главными целями подготовки Генерального плана являются:

1) Создание документа территориального планирования городского поселения р.п. Воскресенское, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории городского поселения на период 30 лет.

2) Обеспечение устойчивого развития территории сельсовета путем создания оптимального баланса между природной и урбанизированной средой.

3) Учет федеральных, региональных (Нижегородской области, сопредельных субъектов РФ) и муниципальных (сопредельных муниципальных образований) интересов, интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства городского поселения.

4) Создание оптимальных условий для инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранения, реконструкции и преобразования существующей исторической застройки, развития и совершенствования социальной и инженерно-транспортной инфраструктур.

5) Обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации.

6) Создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления городского поселения р.п. Воскресенское Воскресенского района существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов.

7) Разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории городского поселения.

8) Определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

9) Подготовка оснований изменения градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством.

1.4 Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

1) Проведение комплексного анализа состояния сельсовета, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

2) Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы социального обслуживания.

3) Подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе в целях развития незастроенных территорий и повышения инвестиционной привлекательности территорий населенных пунктов.

4) Подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5) Определение планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

6) Повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий путем достройки недостроенных участков.

7) Обеспечение территориями нового жилищного, производственного и культурно-бытового строительства.

8) Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду. Формирование системы общественных центров вдоль главных улиц, в зонах новой жилой застройки.

9) Обеспечение устойчивых транспортных связей всех функциональных зон путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых улиц и дорог.

10) Строительство подземных водозаборных сооружений для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства. Строительство новых водопроводных сетей.

11) Прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реку и другие водотоки на территории сельсовета.

12) Формирование сети ливневой канализации.

13) Повышение мощности и надежности систем электро- и теплоснабжения. Строительство новых источников электро- и теплоснабжения.

14) Сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду.

15) Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития.

16) Создание рекреационных зон, ландшафтных парков.

17) Создание санитарно-защитных зон и обеспечение требований по использованию водоохранных зон.

1.5 Технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 1.3 – Технико-экономические показатели Генерального плана городского поселения р.п. Воскресенское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2018г.) | Расчетный срок (до 2048гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 1404,5 | 1404,5 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1340,2 | 1340,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 346,51 | 416,35 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 20,62 | 30,62 |
| 2.3 | Общественно-деловая зона | га | 20,9 | 37,4 |
| 2.4 | Общественно-жилая зона | га | 18,14 | 38,88 |
| 2.5 | Зона объектов физической культуры и массового спорта | га | 4,1 | 4,1 |
| 2.6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 12,54 | 21,4 |
| 2.7 | Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 51,64 |
| 2.8 | Зона природного ландшафта | га | 383,82 | 294,41 |
| 2.9 | Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства | га | 24,27 | 22,23 |
| 2.10 | Зона лесов | га | 55,59 | 50,8 |
| 2.11 | Зона объектов отдыха и туризма | га | - | 6,26 |
| 2.12 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,81 | 8,23 |
| 2.13 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,4 | 19,15 |
| 2.14 | Коммунальная зона | га | 4,17 | 17,07 |
| 2.15 | Производственная зона | га | 79,78 | 108,3 |
| 2.16 | Зона сельскохозяйственного производства | га | 26,24 | 26,83 |
| 2.17 | Зона кладбищ | га | 6,16 | 5,55 |
| 2.18 | Зона водных объектов | га | 66,5 | 66,5 |
| 2.19 | Улично-дорожная сеть | га | 165,05 | 180,98 |
| 3 | Площадь земель водного фонда | га | 64,3 | 64,3 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 7978 | 10440 |
| 2 | Плотность населения | чел. на га | 22 | 24 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м общей площади/чел. | 22,0 | 30,0 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 176,2 | 313,2 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | Объекты образования |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 569 | 849 |
| 2 | Школьные учреждения | учащихся | 600 | 1044 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 250 | 1104 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Лечебно- профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещ. в смену | 275 | 275 |
| 2 | Лечебно- профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | койка | 360 | 360 |
| 3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи | автомобиль | 3 | 2 |
| 4 | Аптеки (аптечные киоски) | объект | 7 | 4 |
|  | Объекты спорта и туризма |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-спортивные залы | кв.м | - | 3653,7 |
| 2 | Плавательный бассейн | кв.м зеркала воды | - | 783,0 |
| 3 | Плоскостные сооружения | кв.м | - | 20356,1 |
|  | Объекты культуры, отдыха, досуга и развлечений |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | кв.м площади пола | 3135 | 550 |
|  | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 5521,9 | 5521,9 |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 372 | 200 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 35 | 5 |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 2 | 1 |
| 2 | Отделение банка | объект | 4 | 4 |
| V | ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХАНЫ |  |  |  |
| 1 | Пожарное депо | автомобилей | 4 | 4 |
| VI | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 1 |
| 2 | Общая площадь кладбищ | га | 6,16 | 5,55 |
| 3 | Общее количество скотомогильников | единиц | - | - |
| VII | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог всего | км | 12,142 8,443 60,666 | 12,142 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - районного значения | км | 10,292 16,185 | 10,292 |
| 1.1 | - межмуниципального значения | км | 1,850 6,850 | 1,850 |
| 2 | Протяженность дорог местного значения (улично-дорожной сети) | км | 44481 | 44481 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | км | 11068 | 11068 |
| 4 | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |
| 4.1 | - автозаправочная станция | единиц | 2 | 3 |
| VIII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление | куб. м/сут | 425,0 | 2610,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут | 340,0 | 2275,92 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/сут | 85 | 334,08 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/сут | 4176 (?) | 4776 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 40,8 | 81,9 |
| 2 | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Пожарный водоем (резервуар) | единиц | 25 | 38 |
| 2.2 | Пожарный гидрант | единиц | 80 | 99 |
| 3 | Водоотведение |  |  |  |
| 3.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/сут | 351 | 2610,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/сут | 295 | 2275,92 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/сут | 56 | 334,08 |
| 3.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/сут | 1200 | 1820 |
| 3.3 | Протяженность сетей | км | 15,2 | 40,2 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность сетей всего | км | 34,9 | 35,9 |
| 4.2 | в том числе: |  |  |  |
|  | - 10 кВ | км | 26,5 | 27,5 |
|  | - 35 кВ | км | 7,4 | 7,4 |
|  | -110 кВ | км | 1,0 | 1,0 |
| 4.3 | Количество ПС на территории | единиц | 1 | 1 |
| 4.4 | Количество ТП на территории | единиц | 49 | 57 |
| 4.5 | Потребление электроэнергии: |  |  |  |
|  | коммунально-бытовая нагрузка | кВт | - | 7042,23 |
|  | производственная нагрузка | кВт | - | 484,00 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребление газа: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. куб.м/ год | 3849,0 | 2610,00 (?) |
|  | на предприятия обслуживания | тыс. куб.м/ год | 934,0 | 130,50 (?) |
| 5.2 | Протяженность газопроводов | км | 5,8 | 10,8 |
| 6 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Количество котельных | единиц | 10 | 12 |
| 6.2 | Протяженность тепловых сетей | км | 5,134 | 6,434 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 6.1 | Количество АТС | единиц | 2 | 2 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

ГЛАВА 1. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные объекты), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, указаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Планируемые для размещения объекты местного значения

| № | Наименование планируемого для размещения объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта (адрес / ориентировочное положение) | Местоположение объекта (функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Воскресенский детский сад № 2 "Семицветик" | 146 мест | 606730 Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, ул. Строителей, дом 9 | Общественно-деловая зона |
| 1.2 | Реконструкция муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Воскресенский детский сад № 4 "Рябинка" | 89 мест | 606730 Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, ул. Пролетарская, дом 1г | Общественно-деловая зона |
| 1.3 | Реконструкция муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Воскресенский детский сад № 7 "Сказка" | - | 606730 Нижегородская область Воскресенский район п.Калиниха | Общественно-деловая зона |
| 1.4 | Реконструкция структурного подразделения детский сад № 7 "Сказка" | 42 места | 606730 Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, улица Пушкина, дом 48 | Общественно-деловая зона |
| 1.5 | Реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения Воскресенская средняя школа | 600 мест | 606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Панфилова, д. 6 | Общественно-деловая зона |
| 1.6 | Строительство школы | 408 мест | р.п. Воскресенское | Общественно-деловая зона |
| 1.7 | Строительство двух детских садов | 2×140 мест | р.п. Воскресенское | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Воскресенская ЦРБ» | 275 посещ./сут. | 606730 Нижегородская область Воскресенский район, р.п. Воскресенское, переулок Больничный дом 1 | Общественно-деловая зона |
| 2.2 | Реконструкция поликлиники ЦРБ | 360 посещ./сут. | р.п. Воскресенское, пер. Больничный, д. 2 | Общественно-деловая зона |
| 3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 50 чел./год | 606730 Нижегородская область р.п. Воскресенское улица Ленина дом 102 | Общественно-деловая зона |
| 3.2 | Реконструкция центральной детской библиотеки | 75 чел./год | р.п.Воскресенское | Общественно-деловая зона |
| 3.3 | Реконструкция МКУК Калинихинского Дома культуры | 200 чел./год | 606730 Нижегородская область п.Калиниха, ул.Береговая, 22 | Общественно-деловая зона |
| 4 | Учреждения физкультуры и спорта |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция большого спортзала Воскресенской СОШ, ул. Панфилова, д. 6 | 392 кв.м. | 606730 Нижегородская область р.п. Воскресенское улица Панфилова дом 6 | Общественно-деловая зона |
| 4.2 | Реконструкция малого спортзала Воскресенской СОШ, ул. Панфилова, д. 6 | 162 кв.м. | р.п. Воскресенское, ул.Школьная,1 | Общественно-деловая зона |
| 4.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 3099,7 кв.м. | р.п. Воскресенское | Общественно-деловая зона |
| 4.4 | Строительство футбольного поля | 10178,05 кв.м. | р.п. Воскресенское | Общественно-деловая зона |
| 4.5 | Строительство хоккейного корта построен | 10178,05 кв.м. | р.п. Воскресенское | Общественно-деловая зона |
| 5 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция автодороги Боковая-Воскресенское-Докунино-граница Республики Марий Эл (на участке от р.п. Воскресенское до границы с республикой Марий Эл) | - | Городское поселение р.п. Воскресенское |  |
| 5.2 | Реконструкция автодороги Подъезд к р.п. Воскресенское от а/д Боковая-Воскресенское-Докунино-граница Республики Марий Эл | - | Городское поселение р.п. Воскресенское |  |
| 6 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение, в т.ч. противопожарное водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Замена части существующего ветхого сетевого водопровода и строительство системы очистки воды в р.п. Воскресенское | 10 км | р.п. Воскресенское | - |
| 6.1.2 | Реконструкция водозаборов в р.п.Воскресенское | 7 ед. | р.п. Воскресенское | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6.1.3 | Строительство водопроводных сетей в р.п.Воскресенское | 15 км | р.п. Воскресенское | - |
| 6.1.4 | Строительство артезианских скважин в р.п.Воскресенское | 3×200 м3/сут | р.п. Воскресенское | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6.1.5 | Реконструкция водозаборов в с.п.им.Михеева | 1ед. | с.п.им.Михеева | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6.1.6 | Строительство водопроводных сетей в с.п.им.Михеева | 15 км | с.п.им.Михеева | - |
| 6.1.7 | Переоборудование скважин, расположенных на территории промышленных зон, для технического водоснабжения | 3 ед. | - | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6.1.8 | Строительство водозабора с водоводом 8,6 км и очистными сооружениями у д.Якшиха (для водоснабжения р.п.Воскресенское) | 1500 м3/сут | р.п. Воскресенское, около деревни Якшиха | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Пожарное водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.9 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях р.п.Воскресенское | 20 ед. | р.п. Воскресенское | - |
| 6.1.10 | Строительство пожарных резервуаров в р.п.Воскресенское | 11×30 куб.м | р.п. Воскресенское | - |
| 6.1.11 | Строительство пожарных резервуаров в с.п.им.Михеева | 2×30 куб.м | с.п.им.Михеева | - |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Расширение существующих очистных сооружений в связи со строительством ФОКа, увеличение мощности на 400 м3/сут | 1600 м3/сут | р.п. Воскресенское, ул. Березовская | - |
| 6.2.2 | Строительство локальных очистных сооружений для бывш.с.п.Калиниха | 200 м3/сут | бывш. с.п. Калиниха | - |
| 6.2.3 | Строительство локальных очистных сооружений в с.п.имени Михеева | 20 м3/сут | с.п. имени Михеева | - |
| 6.2.4 | Реконструкция канализационных сетей в р.п.Воскресенское | 7,5 км | р.п. Воскресенское | - |
| 6.2.5 | Строительство канализационных сетей в р.п. Воскресенское | 15,0 км | р.п. Воскресенское | - |
| 6.2.6 | Строительство канализационных сетей в с.п.Калиниха | 8,0 км | с.п.Калиниха | - |
| 6.2.7 | Строительство канализационных сетей в с.п.им.Михеева | 2,0 км | с.п.им.Михеева | - |
| 6.3 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Воскресенская» до д.Калиниха по территории с.п.Калиниха | 4,0 км (по территории ГП р.п.Воскресенское) | с.п.Калиниха | - |
| 6.3.2 | Строительство межпоселкового газопровода от д.Буслаево до с.п.им.Михеева | 0,1 км (по территории ГП р.п.Воскресенское) | с.п.им.Михеева | - |
| 6.3.3 | Строительство межпоселкового газопровода до с.п.Калиниха | 0,9 км (по территории ГП р.п.Воскресенское) | с.п.Калиниха | - |
| 6.3.4 | Строительство головного газорегуляторного пункта в с.п.Калиниха | 1 ед. | с.п.Калиниха | - |
| 6.3.5 | Строительство газорегуляторных пунктов в р.п.Воскресенское | 4 ед. | р.п.Воскресенское | - |
| 6.3.6 | Строительство газорегуляторных пунктов в с.п. имени Михеева | 1 ед. | с.п. имени Михеева | - |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Реконструкция ПС «Воскресенская» с увеличением мощности | - | р.п. Воскресенское | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6.4.2 | Строительство трансформаторных пунктов в р.п.Воскресенское | 8×400 кВт | р.п. Воскресенское | - |
| 6.4.3 | Реконструкция трансформаторного пункта в с.п.им.Михеева | 1×400 кВт | с.п.им.Михеева | - |
| 6.4.4 | Строительство воздушных ЛЭП в р.п.Воскресенское | 1,0 км | р.п. Воскресенское | - |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Техническое перевооружение системы газораспределения строительство газовой котельной взамен угольной по ул. Спартаковская д.5 р.п. Воскресенское | 2,5 МВт | ул. Спартаковская д.5 р.п. Воскресенское Нижегородской области | - |
| 6.5.2 | Строительство газовой котельной вместо угольной по ул. 60 лет Октября р.п. Воскресенское | 1,6 МВт | ул. 60 лет Октября р.п. Воскресенское Нижегородской области | - |
| 6.5.3 | Строительство газовой котельной вместо угольной по ул. Пролетарская д.1г, р.п. Воскресенское | 0,17 МВт | ул. Пролетарская д.1г, р.п. Воскресенское Нижегородской области | - |
| 6.5.4 | Замена ветхих тепловых сетей ул. 60 лет Октября р.п. Воскресенское, из утеплителя минеральной ваты, на теплотрассы с пенополиуретановой изоляцией 1,2 км в двухтрубном исчислении | 1,2 км | сетей ул. 60 лет Октября р.п. Воскресенское | - |
| 6.5.5 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения планируемой малоэтажной застройки в западной части р.п.Воскресенское | 1,6 МВт | ул.Спартаковская р.п. Воскресенское | - |
| 6.5.6 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения планируемой малоэтажной застройки в западной части р.п.Воскресенское | 1,3 км | р.п. Воскресенское | - |
| 6.5.7 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения планируемого ФОКа по ул.Березовская | 3,2 МВт | ул.Березовская р.п. Воскресенское | - |

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов (септиков), организация отвода поверхностного стока и др.).

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Проектом генерального плана предлагается упорядочить существующие производственные зоны путем выделения коммунально-складской зоны на территории предприятий (зоны объектов, не имеющих класса вредности) в целях создания «буферной зоны» от основных производственных мощностей до жилой застройки.

| Номер промплощадки |  | Местоположение | Мероприятие | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущест. | Проект. |
| Производственные и сельскохозяйственные предприятия |  |  |  |  |  |
| 1 |  | р.п.Воскресенское, ул.Ленина, 242 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 2 |  | р.п.Воскресенское, ул.Ленина, 236 | Мероприятия по сокращению и обустройству санитарно-защитной зоны | 100/IV | 50/V |
| 3 |  | р.п.Воскресенское, ул.Ленина, 240 | Планируемая промплощадка | - | 100/IV |
| 4 |  | р.п.Воскресенское, ул.Красноармейская, 96 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 50/V | 50/V |
| 5 |  | р.п.Воскресенское, ул.Садовая, 3а | Санитарно-защитная зона соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 6 |  | р.п.Воскресенское, ул.Красноармейская, 78 | Мероприятия по сокращению и обустройству санитарно-защитной зоны | 100/IV | 50/V |
| 7 |  | р.п.Воскресенское, ул.Некрасова, 9 | Мероприятия по расселению жилой застройки по ул.Механизаторов, мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны | 100/IV | 50/V |
| 8 |  | р.п.Воскресенское, ул.Пионерская, 23 | Мероприятия по сокращению и обустройству санитарно-защитной зоны | 100/IV | 50/V |
| 9 |  | р.п.Воскресенское, ул.Пионерская | Мероприятия по сокращению и обустройству санитарно-защитной зоны | 100/IV | 50/V |
| 10 |  | р.п.Воскресенское, ул.Пионерская | Мероприятия по расселению жилой застройки по ул.Механизаторов | 100/IV | 100/IV |
| 11 |  | р.п.Воскресенское, ул.Пионерская | Мероприятия по расселению жилой застройки по ул.Механизаторов, мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны | 100/IV | 50/V |
| 12 |  | с.п.Калиниха, ул.Береговая, 2/1 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 13 |  | с.п.Калиниха, ул.Привокзальная, 11 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 14 |  | с.п.Калиниха, ул.Береговая, 28 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 50/V | 50/V |
| 15 |  | с.п.Калиниха, ул.Береговая, 27 | Мероприятия по расселению жилой застройки, мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны | 100/IV | 50/V |
| 16 |  | с.п.Калиниха, ул.Полевая | Мероприятия по расселению жилой застройки, мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны | 100/IV | 50/V |
| 17 |  | с.п.Калиниха, ул.Железнодорожная, 30 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 18 |  | с.п.Калиниха, ул.Полевая, 20 | Санитарно-защитная зона соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 19 |  | с.п.Калиниха, ул.Полевая | Планируемая промплощадка | - | 100/IV |
| 20 |  | с.п.Калиниха, ул.Полевая | Планируемая промплощадка | - | 100/IV |
| 21 |  | с.п.Калиниха, ул.Привокзальная | Планируемая промплощадка | - | 100/IV |
| 22 |  | с.п.Калиниха, ул.Февральская | Планируемая промплощадка | - | 100/IV |
| 23 |  | с.п.Калиниха, ул.Февральская | Планируемая промплощадка | - | 100/IV |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |
| I | Кладбище действующее | р.п. Воскресенское, ул.Февральская | Расширение кладбища | 100/IV | 100/IV |
| II | Кладбище мемориальное | р.п. Воскресенское, ул.Некрасова | Рекультивация земель | 50/V | - |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.10 табл.1.1) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84), МДС 13-2.2000 «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации» (утверждены Приказом Госстроя РФ от 10.01.200 №3), Водным кодексом РФ.

ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ В НИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Положения по реализации функционального зонирования генерального плана городского поселения р.п. Воскресенское в виде описания назначения функциональных зон определены в таблице 2.2.

Описание назначения функциональных зон, приведенное в таблице 2.2, подлежит учету при подготовке правил землепользования и застройки городского поселения р.п. Воскресенское в части градостроительных регламентов.

Границы функциональных зон отображены Карте 1. Сводная карта (основной чертеж) генерального плана территории городского поселения р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Таблица 2.2 – Описание назначения основных видов функциональных зон

| № п/п | Наименования функциональных зон | Описание назначения функциональных зон | Площади функциональных зон, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | р.п. Воскресенское | с.п. имени Михеева |
| В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Формирование и развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественно жилого использования территорий; 2. Возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского типа и городского типа не выше трех этажей; 3. Возможности ведения подсобного хозяйства на территории приусадебного участка; 4. Возможности размещения вдоль основных улиц отдельных объектов общественно-делового и культурно-бытового обслуживания, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения; 5. Возможности размещения детских садов как типового, так и семейного типа при соблюдении требований санитарных норм и правил; 6. Возможности размещения клубов и внешкольных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. Наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и тротуаров с твердым покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 1.2. Недостаток территорий общего пользования; 1.3. Наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая последовательно заменяется на застройку коттеджного типа; 1.4. Наличие значительного объема жилых домов сезонного проживания; 2. Показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1. Максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 2000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 1500 кв. м/га; 2.2. Максимальная доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20%; 2.3. Обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. | 386,35 | 30,00 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Формирование и развитие зоны среднеэтажной жилой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. преимущественно жилого использования территории; 2. создания условий для ограниченного ведения личного подсобного хозяйства и размещения в границах зоны хозяйственных построек и гаражей для личных автомобилей принадлежащих жителям, проживающим в данной зоне; 3. возможности размещения клубов и внешкольных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: - при формировании зоны этажность объектов капитального строительства предусматривать не выше трех этажей; - упорядочение и благоустройство придомовых территорий с выносом хозяйственных построек и гаражей на специальные площадки в границах зоны. 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 4500 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 4000 кв. м/га; 2.2. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. | 30,62 | - |
| 3 | Общественно-деловая зона | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Многофункционального использования территории с преимущественным распространением функции постоянного проживания населения в многоквартирных домах с количеством этажей не выше трех; 2. Развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль главных улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, размещения объектов районного, регионального и федерального значения; 3. Реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях с соблюдением минимальных размеров придомовых территорий, устанавливаемых в соответствии с нормами и требованиями технических регламентов безопасности; 4. Использования первых этажей жилых домов, расположенных вдоль главных улиц под объекты общественного назначения; 5. Возможности размещения бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов при соблюдении требований санитарных норм и правил; 6. Возможности размещения водоочистных сооружений при соблюдении требований санитарных норм и правил; 7. Размещение объектов образовательных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. 8. Размещение объектов здравоохранения при соблюдении требований санитарных норм и правил; При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. Необходимость упорядочения и благоустройства придомовых территорий, вынос хозяйственных построек и гаражей на специально выделенные площадки в границах данной; 1.2. Создание специально организованных автомобильных парковок у объектов общественного назначения; 1.3. Благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне в целом: 2.1. Максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства – не более 7500 кв. м/га; 2.2.Максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 25 %; 2.3. Обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 0,7 автомобиля на жилую единицу. | 37,23 | 0,17 |
| 4 | Общественно-жилая зона | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Многофункционального использования территории с преимущественным распространением функции постоянного проживания населения в многоквартирных и индивидуальных домах с количеством этажей не выше трех; 2. Развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль главных улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, размещения объектов районного, регионального и федерального значения; 3. Реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях с соблюдением минимальных размеров придомовых территорий, устанавливаемых в соответствии с нормами и требованиями технических регламентов безопасности; 4. Использования первых этажей жилых домов, расположенных вдоль главных улиц под объекты общественного назначения; 5. Возможности размещения бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов при соблюдении требований санитарных норм и правил; 6. Возможности размещения водоочистных сооружений при соблюдении требований санитарных норм и правил; 7. Размещение объектов образовательных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. 8. Размещение объектов здравоохранения при соблюдении требований санитарных норм и правил; При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. Необходимость упорядочения и благоустройства придомовых территорий, вынос хозяйственных построек и гаражей на специально выделенные площадки в границах данной; 1.2. Создание специально организованных автомобильных парковок у объектов общественного назначения; 1.3. Благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне в целом: 2.1. Максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства – не более 7500 кв. м/га; 2.2.Максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 25 %; 2.3. Обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 0,7 автомобиля на жилую единицу. | 38,88 | - |
| 5 | Зона объектов физической культуры и массового спорта | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещение спортивных объектов при соблюдении требований санитарных норм и правил; 2. возможности размещения внешкольных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. благоустройство и озеленение территорий общего пользования | 4,10 | - |
| 6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах населенных пунктов в целях проведения досуга населением; 2. Формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 3. Обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 4. Сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны; 5. Обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений – открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 6. Сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. | 21,40 | - |
| 7 | Зона озеленения специального назначения | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории. | 51,64 | - |
| 8 | Зона природного ландшафта | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 2. обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 3. сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны. | 292,81 | 1,60 |
| 9 | Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции гражданами и отдыха на принадлежащих им земельных участках, расположенных в границах территорий садоводческих и дачных товариществ; 2. сохранения территорий садоводческих и дачных товариществ и предотвращения занятия ее другими видами деятельности. | 22,23 | - |
| 10 | Зона лесов | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах населенных пунктов в целях проведения досуга населением; 2. Формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 3. Обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 4. Сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны; 5. Обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений – открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 6. Сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. | 48,20 | 2,60 |
| 11 | Зона объектов отдыха и туризма | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах населенных пунктов в целях проведения досуга населением; 2. Формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 3. Обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 4. Сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны; 5. Обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений – открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 6. Обеспечения возможности сохранения, развития и размещения новых объектов отдыха с длительным пребыванием - турбаз, санаториев, пансионатов, детских оздоровительных лагерей, специализированных школ, спортивных баз и гостиничных комплексов клубного типа; 7. Сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. | - | 6,26 |
| 12 | Зона транспортной инфраструктуры | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, имеющих санитарно-защитные зоны до 50 метров – объектов, деятельность которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; 3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке кварталов | 8,23 | - |
| 13 | Зона инженерной инфраструктуры | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения). | 18,80 | 0,35 |
| 14 | Коммунальная зона | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов, не имеющих класса вредности, деятельность в которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры квартальной сети. | 16,74 | 0,33 |
| 15 | Производственная зона | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Размещения производственных объектов V-III класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону от 50 до 300 метров, – объектов, деятельность в которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры сельской квартальной сети. | 108,3 | - |
| 16 | Зона сельскохозяйственного производства | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; 2. Сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. | 26,83 | - |
| 17 | Зона кладбищ | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и размещения новых кладбищ традиционного захоронения в соответствии с расчетными показателями; 2. Обеспечения рационального использования и содержания в целях сохранения здоровья населения и благополучия экологической среды. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | 5,55 | - |
| 18 | Зона водных объектов | Формирование и развитие данной зоны определяется в соответствии с Водным Кодексом РФ | 66,5 | - |
| ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |  |
| 1 | Зона водных объектов | Формирование и развитие данной зоны определяется в соответствии с Водным Кодексом РФ | 64,3 |  |